УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

_____________________П.Е. Дудин

«____» ____________ 2015 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс № 3-КОН/15 на право заключить договор на поставку мониторов прикроватных

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| № | Наименование | Характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор прикроватный | Приложения 1. | 6 |
| 2 | Монитор прикроватный | Приложение 2. | 4 |

Приложение 1.

| № п.п. | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базовые измеряемые параметры: ЭКГ; Дыхание; SpO2; НИАД; Температура; Неинвазивный сердечный выброс. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| 2 | Дополнительные измеряемые параметры при использовании опциональных подключаемых датчиков или модулей: Сердечный выброс; FiO2; BIS; газоанализ (O2, CO2, N2O, Hal, Sev, Enf, Des, Iso.); спирометрия; капнометрия в боковом потоке; ЭЭГ; ИАД; СО2 в основном потоке. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| 3 | Интерфейс пользователя и программное обеспечение |  |
| 3.1 | Элементы управления монитором | сенсорный экран и кнопки на корпусе прибора. |
| 3.2 | Экранный интерфейс пользователя | русифицированное меню и сообщения на экране. |
| 3.3 | Ввод данных о пациенте | с помощью экранной клавиатуры либо пера для сенсорного экрана. |
| 3.4 | Передача данных о пациенте с центральной станции и из памяти измерительного модуля | наличие |
| 3.5 | Программное обеспечение, обеспечивающее мониторинг при помощи подключаемых к монитору датчиков и модулей с автоматическим определением типа подключенного датчика | Мониторинг ИАД, Сердечного выброса, Непрерывного сердечного выброса, капнометрии в основном потоке, FiO2, BIS, анестезиологических газов, спирометрии, капнометрии бокового потока, ЭЭГ |
| 3.6 | Межкроватное мониторирование | Графические и числовые данные с других мониторов, работающих в одной локальной сети, могут быть просмотрены на экране |
| 3.7 | Оксикардиореспирограмма | 1.Отображается в виде короткого тренда на основном экране 2. Отображается в отдельном окне обзора |
| 3.8 | Память волновых форм | последние 24 часа |
| 3.9 | Число записываемых кривых | не менее 5 |
| 3.10 | Память эпизодов аритмий (события) | аритмия, сегмент ST |
| 3.11 | Количество файлов записи | не менее 8000 |
| 3.12 | Графические тренды параметров | Период записи: последние 24 часа |
| 3.13 | Табличные тренды | Период записи: последние 24 часа |
| 3.14 | Программное обеспечение («гемодинамический калькулятор») для отображения и расчета параметров гемодинамики | HR (ЧСС), CO (сердечный выброс), CI (сердечный индекс), AP (артериальное давление) (S/D/M), PAP (давление в легочной артерии) (S/D/M), PCWP (давление заклинивания в капиллярах легочной артерии), PCWP-time, CVP (центральное венозное давление), SV(ударный объем), LSW (работа левого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), RSW (работа правого желудочка), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI |
| 4 | Дисплей и отображаемые параметры |  |
| 4.1 | Тип дисплея | TFT ЖК цветной, сенсорный |
| 4.2 | Диагональ дисплея | Не менее 15 дюймов |
| 4.3 | Максимальное количество отображаемых кривых | Не менее 15 |
| 4.4 | Отображаемые на дисплее кривые (при подключении соответствующего типа датчика) | ЭКГ (до 12 кривых одновременно), дыхание, ИАД (до 7 кривых одновременно), плетизмограмма, капнограмма, термодилюционная кривая сердечного выброса, ЭЭГ, концентрация закиси азота, концентрация кислорода, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), поток, давление в дыхательных путях, объем |
| 4.5 | Отображаемые на дисплее числовые данные (при подключении соответствующего типа датчика) | ЧСС, частота VPC, уровень ST-сегмента, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, второй канал SpO2, ЧП, температура, сердечный выброс, сердечный индекс, температура инъектата, температура крови, концентрация О2, EtCO2, FiCO2, BIS, концентрация N2O, концентрация О2 на вдохе, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), MAC, пиковое давление в дыхательных путях, ПДКВ, среднее давление в дыхательных путях, минутный объем, дыхательный объем на вдохе и выдохе, комплайнс, сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе, отношение вдох:выдох, ССО, SVRI, SvO2, Tb, EF, ScvO2,CCI, EDV, SVR, EDVI, PCCO, PCCI |
| 4.6 | Остановка развертки кривых | Функция замораживания кривых |
| 4.7 | Режимы отображения кривых | - Подвижный - Фиксированный |
| 4.8 | Визуальная индикация параметров организма: Индикаторы ЧСС; частоты пульса; дыхания. | наличие наличие наличие |
| 4.9 | Время восстановления после разряда дефибриллятора | Не более 10 с |
| 5 | Звуковые сигналы | наличие |
| 5.1 | Типы звуковых сигналов | Тревога, звук синхронизации, звуки нажатия кнопок |
| 5.2 | Типы звуковых сигналов тревоги | Не менее 3-х: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание |
| 6 | Тревоги |  |
| 6.1 | Приоритеты тревог | Не менее 3-х: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание |
| 6.2 | Типы тревог | Тревоги основных жизненных показателей, тревоги аритмии, тревоги межкроватного мониторирования, технические тревоги |
| 6.3 | Тревоги аритмии | асистолия, желудочковая тахикардия, желудочковая фибрилляция, серия экстрасистол, парная экстрасистола, ранняя экстрасистола, бигеминия, экстрасистола, частые экстрасистолы, тахикардия, брадикардия, желудочковая брадикардия, критическая тахикардия, критическая брадикардия, суправентрикулярная тахикардия, две экстрасистолы различной формы в течение 3 минут, желудочковый ритм, нет комплекса QRS в течение 1-3 сек, тригеминия, нерегулярный RR интервал, QRS комплекс не обнаружен в пределах заданного интервала времени, RR интервал длиннее доминантного, не обнаружен QRS комплекс в пределах предела брадикардии |
| 6.4 | Технические тревоги | Отсоединение кабеля, шумы сигнала, отсутствует электрод, тревога обнаружения кривой, отсутствует датчик, проверка манжеты/шланга, проверка датчика, низкий заряд батареи |
| 6.5 | Индикация тревог | Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звуковой сигнал тревоги |
| 6.6 | Способность отложить тревогу | Не менее чем на 1, 2, 3 мин или выкл. |
| 6.7 | Способность подавления звукового сигнала тревоги | Не менее чем на 1, 2, или 3 мин |
| 7 | ЭКГ |  |
| 7.1 | Тип кабеля ЭКГ | 3 электрода, 6 электродов, 10 электродов |
| 7.2 | Снимаемые отведения | 3-х электродный кабель: I, II, III; 6-ти электродный кабель: : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (2 грудных отведения) 10-ти электродный кабель: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6; |
| 7.3 | Защита от дефибрилляции | Защита входа ЭКГ от импульса энергией до 400 Дж (5 кВ), стандарт IEC 60601-2-27 17.101 |
| 7.4 | Количество отображаемых каналов на дисплее одновременно | Не менее 3-х (с кабелем на 3/6 электродов); Не менее 12-ти (с кабелем на 10 электродов) |
| 7.5 | Режимы фильтрации сигнала | Диагностический фильтр: фильтрация отсутствует, режим для анализа деталей кривых, итоговый сигнал имеет диапазон от 0,05 до 150 Гц; Мониторный фильтр: фильтр верхних частот и фильтр нижних частот, итоговый сигнал имеет диапазон от 0,3 до 40 Гц; Максимальный фильтр: отсутствует дрейф базовой линии, фильтр шумов и нижних частот, используется при наличии наводок сети или электрохирургического оборудования, итоговый диапазон сигнала от 1 до 18 Гц. |
| 7.6 | Функция отображения импульсов кардиостимуляции | Наличие |
| 8 | ЧСС |  |
| 8.1 | Метод расчета | Метод скользящего среднего/Моментальный от удара к удару (по выбору) |
| 8.2 | Диапазон расчета | 15 – 300 уд./мин (±2 уд./мин) |
| 8.3 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 8.4 | Параметры тревоги | Тахикардия Брадикардия Асистолия |
| 9 | Анализ ЭКГ по 12 отведениям |  |
| 9.1 | Категории интерпретации | Патологическая ЭКГ; Патологический ритм ЭКГ; Пограничная ЭКГ; Нормальная ЭКГ; Атипичная ЭКГ. |
| 9.2 | Обнаружение патологических состояний | Не менее 200 видов |
| 10 | Измерение уровня ST-сегмента |  |
| 10.1 | Число каналов измерения | 3 -электрода: 1 канал; 6-электродов: не менее 8 каналов; 10- электродов: не менее 12 каналов. |
| 10.2 | Диапазон измерений | ±2.5 мВ |
| 10.3 | Число файлов записи | Все эпизоды за последние 24 часа файлов для всех отведений мониторинга |
| 10.4 | Установка точки измерения изолинии и измерения уровня ST | Устанавливается пользователем |
| 11 | Дыхание (импедансный метод) |  |
| 11.1 | Метод | Измерение трансторакального импеданса |
| 11.2 | Измерительное отведение | Выбор пользователем: R-F или R-L |
| 11.3 | Диапазон измерения | От 0 до 150 вд./мин |
| 11.4 | Защита от дефибрилляции | Защита входа ЭКГ от импульса энергией до 400 Дж (5 кВ), стандарт IEC 60601-2-27 17.101 |
| 11.5 | Функция отключения измерения ЧД | Наличие |
| 11.6 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 11.7 | Настройка длительности интервала апноэ | От 5 до 40 сек с шагом 5 с |
| 12 | Пульсоксиметрия (SpO2) |  |
| 12.1 | Метод измерения | Поглощение света на двух длинах волн |
| 12.2 | Время задержки данных | Не более 10 с |
| 12.3 | Диапазон измерения | От 0 до 100 % |
| 12.4 | Точность измерения | Не хуже ±3 % в диапазоне от 70 до 80 %; Не хуже ±2 % в диапазоне от 80 до 100 % |
| 12.5 | Диапазон измерения частоты пульса | От 30 до 300 уд./мин |
| 12.6 | Время отклика | На выбор: низкое, нормальное, высокое |
| 12.7 | Дезинфекция датчика SpO2 | Посредством погружения в жидкие дезинфектанты |
| 12.8 | Конструкция пальцевого датчика SpO2 | Подвижные элементы датчика перемещаются параллельно для максимального совпадения осей эмиттера и детектора излучения |
| 12.9 | Степень влагозащиты | Не менее IPX4 |
| 12.10 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 12.11 | Синхрозвук SpO2 | Переменный тон, при изменении значения SpO2 |
| 13 | Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) |  |
| 13.1 | Метод измерения | Осциллометрический |
| 13.2 | Диапазон измерения | От 0 до 300 мм рт. ст. |
| 13.3 | Точность измерения | Не хуже ±3 мм рт.ст. в диапазоне от 0 до 200 мм рт.ст.; Не хуже ±4 мм рт.ст. в диапазоне от 200 до 300 мм рт.ст. |
| 13.4 | Категория пациентов | Взрослые, дети или новорожденные, распознается по подключенному шлангу манжеты |
| 13.5 | Режим измерения | Ручной, постоянный (не более 15 мин), периодический, триггерный, поэтапный, «пункция вены» |
| 13.6 | Автоматический запуск измерения неинвазивного артериального давления в случае предполагаемого резкого изменения АД | Измерение начинается по значению времени прохождения пульсовой волны |
| 13.7 | Настройка первоначального давления в манжете | Взрослые/дети: 100-180 мм рт.ст; Новорожденные 70-120 мм рт.ст. |
| 13.8 | Максимальное давление накачки манжеты | Взрослые/дети: не более 300 мм рт.ст.; Новорожденные: не более 150 мм рт.ст. |
| 13.9 | Отображаемые значения | Систолическое АД, диастолическое АД, среднее АД, давление в манжете во время измерения |
| 13.10 | Обновление отображаемых данных | С каждым измерением |
| 13.11 | Сигнал окончания измерения | Если настроен, генерируется по окончании измерения |
| 13.12 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 13.13 | Система безопасности при сбое питания | Немедленный сброс давления в манжете при отсутствии питания |
| 14 | Температура |  |
| 14.1 | Диапазон измерения | От 0 до 45 °С |
| 14.2 | Количество каналов | Не менее 2-х |
| 14.3 | Точность измерения | Не хуже ±0.1 °С (от 25 до 45 °С); Не хуже ±0.2 °С (от 0 до 25 °С) |
| 14.4 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 15 | Инвазивное измерение артериального давления (ИАД) |  |
| 15.1 | Метод измерения | Прямое измерение давления |
| 15.2 | Способ измерения | При помощи подключения трансдьюсеров ИАД к разъему монитора |
| 15.3 | Количество каналов измерения | Не менее 3-х |
| 15.4 | Отображаемые параметры | Систолическое, диастолческое и среднее ИАД; Вариабельность пульсового давления; Вариабельность систолического давления |
| 15.5 | Диапазон измерения давления:. | От -50 до 300 мм.рт.ст |
| 15.6 | Точность измерения | Не более ±1 мм.рт.ст. ± 1разряд. (от -50 мм.рт.ст. до 99 мм.рт.ст.) Не более ±1 % ± 1разряд. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |
| 15.7 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 15.8 | Диапазон измерения частоты пульса | От 0 до 300 уд./мин |
| 15.9 | Точность измерения частоты пульса | Не хуже ±2 уд./мин |
| 16 | Капнометрия в основном потоке |  |
| 16.1 | Метод измерения | Инфракрасная спектрофотометрия, в основном при помощи комплектов для капнометрии, подключаемых к разъему монитора |
| 16.2 | Категория пациентов | Интубированные пациенты; Неинтубированные пациенты |
| 16.3 | Измеряемые параметры | FiСO2, EtCO2 |
| 16.4 | Диапазон измерения | От 0 до 100 мм.рт.ст. |
| 16.5 | Точность измерения | Не хуже ±3 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 10 мм рт.ст.); Не хуже ±4 мм рт.ст. (10 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст.); Не хуже ± 10% показания (40 < CO2 ≤ 100 мм рт.ст.); |
| 16.6 | Время разогрева | Не более 15 с |
| 16.7 | Время отклика | Не более 0,5 с |
| 16.8 | Определяемая частота дыхания | От 3 до 150 дых./мин. |
| 16.9 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 16.10 | Интервал тревоги апноэ, настройка | от 5 до 40 с, с шагом 5 с или Выключено |
| 16.11 | Компенсация состава дыхательной смеси | Тип компенсации: О2+Возд., О2+N2O концентрация дыхательной смеси задается пользователем |
| 16.12 | Водозащита капнометрического датчика | не хуже IPX7 |
| 16.13 | Масса датчика основного потока | Не более 5 г |
| 16.14 | Адаптер воздушный, для капнометрии | Мертвое пространство: не более 5 мл; Анти-запотевающее покрытие внутренней поверхности адаптера; Масса воздушного адаптера: не более 9 г |
| 16.15 | Адаптер для капнометрии у неинтубированных пациентов | Фиксация датчика СО2: непосредственно у верхних дыхательных путей пациента Определяемые типы дыхания: носовое, ротовое, носо-ротовое |
| 17 | Сердечный выброс (СВ) |  |
| 17.1 | Метод измерения | Термодилюционный, при помощи наборов для измерения СВ, подключаемых к разъему монитора |
| 17.2 | Измеряемые параметры | СО, температура вводимого раствора (Ti), температура крови (Tb), разность температур Tb (delta Tb) |
| 17.3 | Вычисляемые параметры | CI (сердечный индекс), SV(ударный объем), LVSW (работа левого желудочка), RVSW (работа правого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), EDV (конечный диастолический объем), ESV (конечный систолический объем), EF (фракция изгнания), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI, EDVI, ESVI, EFI |
| 18 | Неинвазивный сердечный выброс | Наличие |
| 18.1 | Программное обеспечение для расчета сердечного выброса неинвазивным способом | Расчет использует данные ЭКГ, SpO2, НИАД |
| 18.2 | Измеряемые параметры | Неинвазивный сердечный выброс, Неинвазивный сердечный индекс, Неинвазивный ударный объем, Неинвазивный индекс ударного объема |
| 18.3 | Диапазон измерения: непрерывный сердечный выброс; дискретность измерения непрерывного сердечного выброса; непрерывный сердечный индекс, дискретность измерения непрерывного сердечного индекса; ударный объем дискретность измерения ударного объема индекс ударного объема Дискретность измерения индекса ударного объема | не менее 0,50 л/мин не более 20,00 л/мин не более 0,01 л/мин не менее 0,50 л/мин/м2 не более 20,00 л/мин/м2 не более 0,01 л/мин/м2 не менее 0 мл не более 300 мл не более 1 мл не менее 0 не более 200 мл/м2 не более 1 мл/м2 |
| 18.4 | Погрешность: непрерывный сердечный выброс непрерывный сердечный индекс ударный объем, диапазон индекс ударного объема, диапазон | не более ±5% или 0,1 л/мин (большая из величин) не более ±5% или 0,1 л/мин/м2 (большая из величин) не более ± 5% не более ± 5% |
| 18.5 | Установка верхней и нижней границы тревоги для непрерывного сердечного выброса и непрерывного сердечного индекса | наличие |
| 18.6 | Диапазон настройки границ тревог для непрерывного сердечного выброса и непрерывного сердечного индекса: Верхняя граница непрерывного сердечного выброса, диапазон Нижняя граница непрерывного сердечного выброса, диапазон Верхняя граница непрерывного сердечного индекса, диапазон Нижняя граница непрерывного сердечного индекса, диапазон | не менее 0,60 л/мин не более 20,00 л/мин не менее 0,50 л/мин не более 19,90 л/мин не менее 0,60 л/мин/м2 не более 20,00 л/мин/м2 Не менее 0,50 л/мин/м2 не более 19,90 л/мин/м2 |
| 18.7 | Калибровка по инвазивному каналу или ввод показателей сердечного выброса с внешнего устройства | наличие |
| 19 | Коммуникационные возможности |  |
| 19.1 | Сетевой интерфейс | Протокол TCP/IP; Разъем RJ-45 |
| 19.2 | Беспроводной сетевой интерфейс | Поддержка стандарта IEEE 802.11b/g |
| 19.3 | Разъем для флеш-карты | Позволяет использовать флеш-карту для хранения данных |
| 19.4 | ИК-приемник | Обеспечивает взаимодействие с ИК-пультом ДУ |
| 19.5 | Дополнительный видеоинтерфейс | Тип VGA - D-sub 15 |
| 20 | Возможности документации |  |
| 20.1 | Встроенное устройство для документации информации, отображаемой монитором | Термический принтер |
| 20.2 | Ширина термобумаги | Не менее 50 мм |
| 21 | Питание |  |
| 21.1 | Питание от сети переменного тока | От 100 до 240 В ±10 %, 50/60 Гц |
| 21.2 | Тип аккумулятора | Никель-металгидридный |
| 21.3 | Время работы от одного полностью заряженного аккумулятора | Не менее 60 мин |
| 21.4 | Время полной зарядки аккумулятора | Не более 6 часов |
| 22 | Комплект поставки |  |
| 22.1 | Монитор пациента | 6 шт |
| Стандартный комплект принадлежностей |  |  |
| 22.2 | Кабель пациента на 3 отведения (3 электрода) | 6 шт |
| 22.3 | Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м | 6 шт |
| 22.4 | Электроды ЭКГ одноразовые, для взрослых, общего использования, 150 шт/упак), 1 упак | 6 уп. |
| 22.5 | Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м | 6 шт |
| 22.6 | Датчик пульсоксиметрический (пальцевый с пружинным креплением) | 6 шт |
| 22.7 | Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м | 6 шт |
| 22.8 | Манжета взрослая ширина 15см | 6 шт |
| 22.9 | Сетевой шнур | 6 шт |
| 22.10 | Батарея аккумуляторная | 6 шт |
| неоннатальная комплектация |  |  |
| 22.11 | Манжета для новорожденных одноразовая, ширина 3 см, окружность плеча 6-11 см, (упаковка из 10 шт.) | 6 уп. |
| 22.12 | Шланг воздушный для новорожденных, 3.5 м | 6 шт |
| 22.13 | Электроды ЭКГ одноразовые, малые 3x50 шт (150 шт) | 6 уп. |
| 22.14 | Датчик SpO2 для новорожденных(на ножку, до 3 кг) кабель 1,6 м, (5 шт/упак) | 6 уп. |
| 22.15 | Термодатчик дисковидный | 6 шт |
| 22.16 | Датчик температурный эзофагально-ректальный | 6 шт |
| Дополнительные принадлежности |  |  |
| 22.17 | Программное обеспечение для определения неинвазивного сердечного выброса | 6 шт |

Приложение 2.

| № п.п. | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базовые измеряемые параметры: ЭКГ; Дыхание; SpO2; НИАД; Температура; Неинвазивный сердечный выброс. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| 2 | Дополнительные измеряемые параметры при использовании опциональных подключаемых датчиков или модулей: Сердечный выброс; FiO2; BIS; газоанализ (O2, CO2, N2O, Hal, Sev, Enf, Des, Iso.); спирометрия; капнометрия в боковом потоке; ЭЭГ; ИАД; СО2 в основном потоке. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| 3 | Интерфейс пользователя и программное обеспечение |  |
| 3.1 | Элементы управления монитором | сенсорный экран и кнопки на корпусе прибора. |
| 3.2 | Экранный интерфейс пользователя | русифицированное меню и сообщения на экране. |
| 3.3 | Ввод данных о пациенте | с помощью экранной клавиатуры либо пера для сенсорного экрана. |
| 3.4 | Передача данных о пациенте с центральной станции и из памяти измерительного модуля | наличие |
| 3.5 | Программное обеспечение, обеспечивающее мониторинг при помощи подключаемых к монитору датчиков и модулей с автоматическим определением типа подключенного датчика | Мониторинг ИАД, Сердечного выброса, Непрерывного сердечного выброса, капнометрии в основном потоке, FiO2, BIS, анестезиологических газов, спирометрии, капнометрии бокового потока, ЭЭГ |
| 3.6 | Межкроватное мониторирование | Графические и числовые данные с других мониторов, работающих в одной локальной сети, могут быть просмотрены на экране |
| 3.7 | Оксикардиореспирограмма | 1.Отображается в виде короткого тренда на основном экране 2. Отображается в отдельном окне обзора |
| 3.8 | Память волновых форм | последние 24 часа |
| 3.9 | Число записываемых кривых | не менее 5 |
| 3.10 | Память эпизодов аритмий (события) | аритмия, сегмент ST |
| 3.11 | Количество файлов записи | не менее 8000 |
| 3.12 | Графические тренды параметров | Период записи: последние 24 часа |
| 3.13 | Табличные тренды | Период записи: последние 24 часа |
| 3.14 | Программное обеспечение («гемодинамический калькулятор») для отображения и расчета параметров гемодинамики | HR (ЧСС), CO (сердечный выброс), CI (сердечный индекс), AP (артериальное давление) (S/D/M), PAP (давление в легочной артерии) (S/D/M), PCWP (давление заклинивания в капиллярах легочной артерии), PCWP-time, CVP (центральное венозное давление), SV(ударный объем), LSW (работа левого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), RSW (работа правого желудочка), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI |
| 4 | Дисплей и отображаемые параметры |  |
| 4.1 | Тип дисплея | TFT ЖК цветной, сенсорный |
| 4.2 | Диагональ дисплея | Не менее 15 дюймов |
| 4.3 | Максимальное количество отображаемых кривых | Не менее 15 |
| 4.4 | Отображаемые на дисплее кривые (при подключении соответствующего типа датчика) | ЭКГ (до 12 кривых одновременно), дыхание, ИАД (до 7 кривых одновременно), плетизмограмма, капнограмма, термодилюционная кривая сердечного выброса, ЭЭГ, концентрация закиси азота, концентрация кислорода, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), поток, давление в дыхательных путях, объем |
| 4.5 | Отображаемые на дисплее числовые данные (при подключении соответствующего типа датчика) | ЧСС, частота VPC, уровень ST-сегмента, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, второй канал SpO2, ЧП, температура, сердечный выброс, сердечный индекс, температура инъектата, температура крови, концентрация О2, EtCO2, FiCO2, BIS, концентрация N2O, концентрация О2 на вдохе, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), MAC, пиковое давление в дыхательных путях, ПДКВ, среднее давление в дыхательных путях, минутный объем, дыхательный объем на вдохе и выдохе, комплайнс, сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе, отношение вдох:выдох, ССО, SVRI, SvO2, Tb, EF, ScvO2,CCI, EDV, SVR, EDVI, PCCO, PCCI |
| 4.6 | Остановка развертки кривых | Функция замораживания кривых |
| 4.7 | Режимы отображения кривых | - Подвижный - Фиксированный |
| 4.8 | Визуальная индикация параметров организма: Индикаторы ЧСС; частоты пульса; дыхания. | наличие наличие наличие |
| 4.9 | Время восстановления после разряда дефибриллятора | Не более 10 с |
| 5 | Звуковые сигналы | наличие |
| 5.1 | Типы звуковых сигналов | Тревога, звук синхронизации, звуки нажатия кнопок |
| 5.2 | Типы звуковых сигналов тревоги | Не менее 3-х: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание |
| 6 | Тревоги |  |
| 6.1 | Приоритеты тревог | Не менее 3-х: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание |
| 6.2 | Типы тревог | Тревоги основных жизненных показателей, тревоги аритмии, тревоги межкроватного мониторирования, технические тревоги |
| 6.3 | Тревоги аритмии | асистолия, желудочковая тахикардия, желудочковая фибрилляция, серия экстрасистол, парная экстрасистола, ранняя экстрасистола, бигеминия, экстрасистола, частые экстрасистолы, тахикардия, брадикардия, желудочковая брадикардия, критическая тахикардия, критическая брадикардия, суправентрикулярная тахикардия, две экстрасистолы различной формы в течение 3 минут, желудочковый ритм, нет комплекса QRS в течение 1-3 сек, тригеминия, нерегулярный RR интервал, QRS комплекс не обнаружен в пределах заданного интервала времени, RR интервал длиннее доминантного, не обнаружен QRS комплекс в пределах предела брадикардии |
| 6.4 | Технические тревоги | Отсоединение кабеля, шумы сигнала, отсутствует электрод, тревога обнаружения кривой, отсутствует датчик, проверка манжеты/шланга, проверка датчика, низкий заряд батареи |
| 6.5 | Индикация тревог | Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звуковой сигнал тревоги |
| 6.6 | Способность отложить тревогу | Не менее чем на 1, 2, 3 мин или выкл. |
| 6.7 | Способность подавления звукового сигнала тревоги | Не менее чем на 1, 2, или 3 мин |
| 7 | ЭКГ |  |
| 7.1 | Тип кабеля ЭКГ | 3 электрода, 6 электродов, 10 электродов |
| 7.2 | Снимаемые отведения | 3-х электродный кабель: I, II, III; 6-ти электродный кабель: : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (2 грудных отведения) 10-ти электродный кабель: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6; |
| 7.3 | Защита от дефибрилляции | Защита входа ЭКГ от импульса энергией до 400 Дж (5 кВ), стандарт IEC 60601-2-27 17.101 |
| 7.4 | Количество отображаемых каналов на дисплее одновременно | Не менее 3-х (с кабелем на 3/6 электродов); Не менее 12-ти (с кабелем на 10 электродов) |
| 7.5 | Режимы фильтрации сигнала | Диагностический фильтр: фильтрация отсутствует, режим для анализа деталей кривых, итоговый сигнал имеет диапазон от 0,05 до 150 Гц; Мониторный фильтр: фильтр верхних частот и фильтр нижних частот, итоговый сигнал имеет диапазон от 0,3 до 40 Гц; Максимальный фильтр: отсутствует дрейф базовой линии, фильтр шумов и нижних частот, используется при наличии наводок сети или электрохирургического оборудования, итоговый диапазон сигнала от 1 до 18 Гц. |
| 7.6 | Функция отображения импульсов кардиостимуляции | Наличие |
| 8 | ЧСС |  |
| 8.1 | Метод расчета | Метод скользящего среднего/Моментальный от удара к удару (по выбору) |
| 8.2 | Диапазон расчета | 15 – 300 уд./мин (±2 уд./мин) |
| 8.3 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 8.4 | Параметры тревоги | Тахикардия Брадикардия Асистолия |
| 9 | Анализ ЭКГ по 12 отведениям |  |
| 9.1 | Категории интерпретации | Патологическая ЭКГ; Патологический ритм ЭКГ; Пограничная ЭКГ; Нормальная ЭКГ; Атипичная ЭКГ. |
| 9.2 | Обнаружение патологических состояний | Не менее 200 видов |
| 10 | Измерение уровня ST-сегмента |  |
| 10.1 | Число каналов измерения | 3 -электрода: 1 канал; 6-электродов: не менее 8 каналов; 10- электродов: не менее 12 каналов. |
| 10.2 | Диапазон измерений | ±2.5 мВ |
| 10.3 | Число файлов записи | Все эпизоды за последние 24 часа файлов для всех отведений мониторинга |
| 10.4 | Установка точки измерения изолинии и измерения уровня ST | Устанавливается пользователем |
| 11 | Дыхание (импедансный метод) |  |
| 11.1 | Метод | Измерение трансторакального импеданса |
| 11.2 | Измерительное отведение | Выбор пользователем: R-F или R-L |
| 11.3 | Диапазон измерения | От 0 до 150 вд./мин |
| 11.4 | Защита от дефибрилляции | Защита входа ЭКГ от импульса энергией до 400 Дж (5 кВ), стандарт IEC 60601-2-27 17.101 |
| 11.5 | Функция отключения измерения ЧД | Наличие |
| 11.6 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 11.7 | Настройка длительности интервала апноэ | От 5 до 40 сек с шагом 5 с |
| 12 | Пульсоксиметрия (SpO2) |  |
| 12.1 | Метод измерения | Поглощение света на двух длинах волн |
| 12.2 | Время задержки данных | Не более 10 с |
| 12.3 | Диапазон измерения | От 0 до 100 % |
| 12.4 | Точность измерения | Не хуже ±3 % в диапазоне от 70 до 80 %; Не хуже ±2 % в диапазоне от 80 до 100 % |
| 12.5 | Диапазон измерения частоты пульса | От 30 до 300 уд./мин |
| 12.6 | Время отклика | На выбор: низкое, нормальное, высокое |
| 12.7 | Дезинфекция датчика SpO2 | Посредством погружения в жидкие дезинфектанты |
| 12.8 | Конструкция пальцевого датчика SpO2 | Подвижные элементы датчика перемещаются параллельно для максимального совпадения осей эмиттера и детектора излучения |
| 12.9 | Степень влагозащиты | Не менее IPX4 |
| 12.10 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 12.11 | Синхрозвук SpO2 | Переменный тон, при изменении значения SpO2 |
| 13 | Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) |  |
| 13.1 | Метод измерения | Осциллометрический |
| 13.2 | Диапазон измерения | От 0 до 300 мм рт. ст. |
| 13.3 | Точность измерения | Не хуже ±3 мм рт.ст. в диапазоне от 0 до 200 мм рт.ст.; Не хуже ±4 мм рт.ст. в диапазоне от 200 до 300 мм рт.ст. |
| 13.4 | Категория пациентов | Взрослые, дети или новорожденные, распознается по подключенному шлангу манжеты |
| 13.5 | Режим измерения | Ручной, постоянный (не более 15 мин), периодический, триггерный, поэтапный, «пункция вены» |
| 13.6 | Автоматический запуск измерения неинвазивного артериального давления в случае предполагаемого резкого изменения АД | Измерение начинается по значению времени прохождения пульсовой волны |
| 13.7 | Настройка первоначального давления в манжете | Взрослые/дети: 100-180 мм рт.ст; Новорожденные 70-120 мм рт.ст. |
| 13.8 | Максимальное давление накачки манжеты | Взрослые/дети: не более 300 мм рт.ст.; Новорожденные: не более 150 мм рт.ст. |
| 13.9 | Отображаемые значения | Систолическое АД, диастолическое АД, среднее АД, давление в манжете во время измерения |
| 13.10 | Обновление отображаемых данных | С каждым измерением |
| 13.11 | Сигнал окончания измерения | Если настроен, генерируется по окончании измерения |
| 13.12 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 13.13 | Система безопасности при сбое питания | Немедленный сброс давления в манжете при отсутствии питания |
| 14 | Температура |  |
| 14.1 | Диапазон измерения | От 0 до 45 °С |
| 14.2 | Количество каналов | Не менее 2-х |
| 14.3 | Точность измерения | Не хуже ±0.1 °С (от 25 до 45 °С); Не хуже ±0.2 °С (от 0 до 25 °С) |
| 14.4 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 15 | Инвазивное измерение артериального давления (ИАД) |  |
| 15.1 | Метод измерения | Прямое измерение давления |
| 15.2 | Способ измерения | При помощи подключения трансдьюсеров ИАД к разъему монитора |
| 15.3 | Количество каналов измерения | Не менее 3-х |
| 15.4 | Отображаемые параметры | Систолическое, диастолческое и среднее ИАД; Вариабельность пульсового давления; Вариабельность систолического давления |
| 15.5 | Диапазон измерения давления:. | От -50 до 300 мм.рт.ст |
| 15.6 | Точность измерения | Не более ±1 мм.рт.ст. ± 1разряд. (от -50 мм.рт.ст. до 99 мм.рт.ст.) Не более ±1 % ± 1разряд. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |
| 15.7 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 15.8 | Диапазон измерения частоты пульса | От 0 до 300 уд./мин |
| 15.9 | Точность измерения частоты пульса | Не хуже ±2 уд./мин |
| 16 | Капнометрия в основном потоке |  |
| 16.1 | Метод измерения | Инфракрасная спектрофотометрия, в основном при помощи комплектов для капнометрии, подключаемых к разъему монитора |
| 16.2 | Категория пациентов | Интубированные пациенты; Неинтубированные пациенты |
| 16.3 | Измеряемые параметры | FiСO2, EtCO2 |
| 16.4 | Диапазон измерения | От 0 до 100 мм.рт.ст. |
| 16.5 | Точность измерения | Не хуже ±3 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 10 мм рт.ст.); Не хуже ±4 мм рт.ст. (10 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст.); Не хуже ± 10% показания (40 < CO2 ≤ 100 мм рт.ст.); |
| 16.6 | Время разогрева | Не более 15 с |
| 16.7 | Время отклика | Не более 0,5 с |
| 16.8 | Определяемая частота дыхания | От 3 до 150 дых./мин. |
| 16.9 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 16.10 | Интервал тревоги апноэ, настройка | от 5 до 40 с, с шагом 5 с или Выключено |
| 16.11 | Компенсация состава дыхательной смеси | Тип компенсации: О2+Возд., О2+N2O концентрация дыхательной смеси задается пользователем |
| 16.12 | Водозащита капнометрического датчика | не хуже IPX7 |
| 16.13 | Масса датчика основного потока | Не более 5 г |
| 16.14 | Адаптер воздушный, для капнометрии | Мертвое пространство: не более 5 мл; Анти-запотевающее покрытие внутренней поверхности адаптера; Масса воздушного адаптера: не более 9 г |
| 16.15 | Адаптер для капнометрии у неинтубированных пациентов | Фиксация датчика СО2: непосредственно у верхних дыхательных путей пациента Определяемые типы дыхания: носовое, ротовое, носо-ротовое |
| 17 | Сердечный выброс (СВ) |  |
| 17.1 | Метод измерения | Термодилюционный, при помощи наборов для измерения СВ, подключаемых к разъему монитора |
| 17.2 | Измеряемые параметры | СО, температура вводимого раствора (Ti), температура крови (Tb), разность температур Tb (delta Tb) |
| 17.3 | Вычисляемые параметры | CI (сердечный индекс), SV(ударный объем), LVSW (работа левого желудочка), RVSW (работа правого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), EDV (конечный диастолический объем), ESV (конечный систолический объем), EF (фракция изгнания), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI, EDVI, ESVI, EFI |
| 18 | Неинвазивный сердечный выброс | Наличие |
| 18.1 | Программное обеспечение для расчета сердечного выброса неинвазивным способом | Расчет использует данные ЭКГ, SpO2, НИАД |
| 18.2 | Измеряемые параметры | Неинвазивный сердечный выброс, Неинвазивный сердечный индекс, Неинвазивный ударный объем, Неинвазивный индекс ударного объема |
| 18.3 | Диапазон измерения: непрерывный сердечный выброс; дискретность измерения непрерывного сердечного выброса; непрерывный сердечный индекс, дискретность измерения непрерывного сердечного индекса; ударный объем дискретность измерения ударного объема индекс ударного объема Дискретность измерения индекса ударного объема | не менее 0,50 л/мин не более 20,00 л/мин не более 0,01 л/мин не менее 0,50 л/мин/м2 не более 20,00 л/мин/м2 не более 0,01 л/мин/м2 не менее 0 мл не более 300 мл не более 1 мл не менее 0 не более 200 мл/м2 не более 1 мл/м2 |
| 18.4 | Погрешность: непрерывный сердечный выброс непрерывный сердечный индекс ударный объем, диапазон индекс ударного объема, диапазон | не более ±5% или 0,1 л/мин (большая из величин) не более ±5% или 0,1 л/мин/м2 (большая из величин) не более ± 5% не более ± 5% |
| 18.5 | Установка верхней и нижней границы тревоги для непрерывного сердечного выброса и непрерывного сердечного индекса | наличие |
| 18.6 | Диапазон настройки границ тревог для непрерывного сердечного выброса и непрерывного сердечного индекса: Верхняя граница непрерывного сердечного выброса, диапазон Нижняя граница непрерывного сердечного выброса, диапазон Верхняя граница непрерывного сердечного индекса, диапазон Нижняя граница непрерывного сердечного индекса, диапазон | не менее 0,60 л/мин не более 20,00 л/мин не менее 0,50 л/мин не более 19,90 л/мин не менее 0,60 л/мин/м2 не более 20,00 л/мин/м2 Не менее 0,50 л/мин/м2 не более 19,90 л/мин/м2 |
| 18.7 | Калибровка по инвазивному каналу или ввод показателей сердечного выброса с внешнего устройства | наличие |
| 19 | Коммуникационные возможности |  |
| 19.1 | Сетевой интерфейс | Протокол TCP/IP; Разъем RJ-45 |
| 19.2 | Беспроводной сетевой интерфейс | Поддержка стандарта IEEE 802.11b/g |
| 19.3 | Разъем для флеш-карты | Позволяет использовать флеш-карту для хранения данных |
| 19.4 | ИК-приемник | Обеспечивает взаимодействие с ИК-пультом ДУ |
| 19.5 | Дополнительный видеоинтерфейс | Тип VGA - D-sub 15 |
| 20 | Возможности документации |  |
| 20.1 | Встроенное устройство для документации информации, отображаемой монитором | Термический принтер |
| 20.2 | Ширина термобумаги | Не менее 50 мм |
| 21 | Питание |  |
| 21.1 | Питание от сети переменного тока | От 100 до 240 В ±10 %, 50/60 Гц |
| 21.2 | Тип аккумулятора | Никель-металгидридный |
| 21.3 | Время работы от одного полностью заряженного аккумулятора | Не менее 60 мин |
| 21.4 | Время полной зарядки аккумулятора | Не более 6 часов |
| 22 | Комплект поставки |  |
| 22.1 | Монитор пациента | 4 шт |
| Стандартный комплект принадлежностей |  |  |
| 22.2 | Кабель пациента на 3 отведения (3 электрода) | 4 шт |
| 22.3 | Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м | 4 шт |
| 22.4 | Электроды ЭКГ одноразовые, для взрослых, общего использования, 150 шт/упак), 1 упак | 4 уп. |
| 22.5 | Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м | 4 шт |
| 22.6 | Датчик пульсоксиметрический (пальцевый с пружинным креплением) | 4 шт |
| 22.7 | Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м | 4 шт |
| 22.8 | Манжета взрослая ширина 15см | 4 шт |
| 22.9 | Сетевой шнур | 4 шт |
| 22.10 | Батарея аккумуляторная | 4 шт |
| неоннатальная комплектация |  |  |
| 22.11 | Манжета для новорожденных одноразовая, ширина 3 см, окружность плеча 6-11 см, (упаковка из 10 шт.) | 4 уп. |
| 22.12 | Шланг воздушный для новорожденных, 3.5 м | 4 шт |
| 22.13 | Электроды ЭКГ одноразовые, малые 3x50 шт (150 шт) | 4 уп. |
| 22.14 | Датчик SpO2 для новорожденных(на ножку, до 3 кг) кабель 1,6 м, (5 шт/упак) | 4 уп. |
| 22.15 | Термодатчик дисковидный | 4 шт |
| 22.16 | Датчик температурный эзофагально-ректальный | 4 шт |
| Дополнительные принадлежности |  |  |
| 22.17 | Программное обеспечение для определения неинвазивного сердечного выброса | 4 шт |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон, регистрационное удостоверение).

Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан осуществить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Если заявка на участие в открытом конкурсе подается путем отправки почтовым отправлением или курьерской доставкой, конверт с заявкой, оформленный в соответствии с указанными выше требованиями, запечатывается в почтовый конверт (пакет), оформленный согласно правилам почтовой или курьерской пересылки.

Каждый документ, входящий в заявку на участие в открытом конкурсе (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов документов, выданных третьими лицами), должен быть скреплен оттиском печати участника закупки (для участника закупки – юридического лица). Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц). После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.

Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленного документацией и извещением о проведении открытого конкурса. Полученные после указанного срока подачи заявок конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. Такие конверты и заявки могут быть возвращены участникам закупки на основании их письменного запроса в течение 10 рабочих дней.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в конкурсной заявке не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки). Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью. Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением №1 к настоящей документации. К заявке должны быть приложены копии документов, удостоверяющих качество товара (декларация соответствия, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение и т.д.).

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в открытом конкурсе, являющейся приложением к настоящей документации (форма № 2), в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого товара, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара»  по показателям указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.  Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки и ввода оборудования в эксплуатацию не более 30 календарных дней с момента заключения договора.

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Поставщик №1 вх.№203 от 17.03.2015 г. |  | Поставщик №2 вх.№204 от 17.03.2015 г. |  | Поставщик №3 вх.№ 205 от 17.03.2015г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена за ед. (руб.) | сумма (руб.) | цена за ед. (руб.) | сумма (руб.) | цена за ед. (руб.) | сумма (руб.) |
| Монитор прикроватный | 6 | шт. | 373972,00 | 2243832,00 | 375100,00 | 2250600,00 | 374600,00 | 2247600,00 |
| Монитор прикроватный | 4 | шт. | 285136,00 | 1140544,00 | 287756,00 | 1151024,00 | 285600,00 | 1142400,00 |
| Итого |  |  | * | 3384376,00 | * | 3401624,00 | * | 3390000,00 |

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика № 1, в  связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере: 3 384 376,00 (Три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть) рублей, 00 копеек.

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке товара до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7.порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, блок 9, каб.18 (отдел по обеспечению государственного заказа) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 часов до 12.00 и с 12.30 до 16.30 часов (Иркутское время).

Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе19.03.2015 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе 08.04.2015г.

- сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Не предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1) соответствие участников закупки  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

3)  не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4)  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе:

1. Опись документов входящих в состав заявки участника, оформленная по форме №1, являющейся приложением к конкурсной документации.

2. Сведения об участнике размещения заказа, оформленные по форме №2, являющейся приложением к конкурсной документации.

3. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5. Заверенная копия учредительных документов участника закупки (для юридических лиц).

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо нотариально заверенная  копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

7. Копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (сертификат соответствия).

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия 09.04.2015 г. осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,

которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. 13.04.2015 г.  рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении открытого конкурса, и оценивает такие заявки.

- условия допуска к участию в закупке:

Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки и настоящей документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.

Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

Решение об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Положением  о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и могут быть возвращены такому участнику закупки на основании письменного запроса в течение 10 рабочих дней.

Отстранение участника закупки от участия в открытом конкурсе или отказ от заключения договора с победителем открытого конкурса осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным пункте 9 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двадцать рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного  министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

- Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

| № | Критерии оценки заявок | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| К1 | Цена договора (цена лота) (включая НДС) Лучшим предложением по данному критерию является предложение с максимально низкой ценой. Заявке на участие в конкурсе, содержащей максимально низкую цену присваивается наивысший бал. Ценовой балл определяется по формуле: A =; Amax - Ai; * 100 * Ка.. Amax. Где: А – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию. Аi – значение содержащегося в заявке на участие в конкурсе критерия. Аmax – начальное (максимальная) цена договора. Ка – коэффициент, учитывающий значимость данного критерия (0,6). | 60% |
| К2 | Срок поставки оборудования: - от 1 до 20 дней – 100 баллов; - от 21 до 50 дней – 60 баллов - от 51 до 60 дней – 40 баллов Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Срок поставки оборудования», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,3). | 30% |
| К3 | Срок гарантии оборудования В рамках указанного критерия оценивается предлагаемый гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию оборудования, являющегося предметом конкурса. Срок исчисляется в месяцах. Лучшими предложениями по данному критерию являются предложения с наибольшим сроком гарантии оборудования. Предложениям с наибольшим сроком гарантийного обслуживания оборудования присваиваются наивысшие балы. По данному критерию значение, указанное в заявке на участие в конкурсе должно быть не менее 12 месяцев Балл по сроку определяется по следующей формуле: . B =; Bi – Bmin; * Кb. Bmin. Где: B – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию. Bmin – минимальное значение критерия конкурса (12 месяцев). Bi – значение, содержащегося в заявке на участие в конкурсе. Кb – коэффициент, учитывающий значимость данного критерия (0,10). | 10% |

Для получения итогового рейтинга по заявке складываются полученные баллы по критериям:

Китог=К1+К2+K3;

Победителем конкурса признается участник конкурса, Заявка на участие в конкурсе которого содержит лучшие условия исполнения договора (наибольшее количество баллов) относительно предложений других участников конкурса в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установленным конкурсной документацией.

При равенстве предложений участников конкурса, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

не предусмотрено.

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

не предусмотрено.

- Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания протокола.

- прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении открытого конкурса или отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до определения победителя в проведении открытого конкурса.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в  конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора.

Все процедурные вопросы, которые не нашли отражения в настоящей конкурсной документации, регулируются Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

Приложение № 1

ФОРМА №1

ПИСЬМО О НАПРАВЛЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

Уважаемая Закупочная комиссия!

Изучив извещение, документацию о проведении  открытого конкурса на право заключения договора на поставку  __________________________ № ____________, опубликованные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), и  принимая установленные условия открытого конкурса, в том числе все условия Договора, ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

(участник закупки)

направляет  следующие документы:

- Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2) на _____ л

- ___________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                                     (должность Ф.И.О.)

Приложение № 2

ФОРМА №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении открытого конкурса на право заключения договора на поставку __________________________ № ____________, мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документации о проведении  открытого конкурса на право заключения договора на поставку  __________________________ 
№ ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить оборудование  в полном объеме в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Характеристики и количество поставляемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Страна изготовления, фирма производителя | Единица изм. | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявки:

| 1 | Цена договора | Указывается цена договора |
| --- | --- | --- |
| 2 | Срок поставки, с учетом ввода оборудования в эксплуатацию | Указывается конкретное количество дней поставки |
| 3 | Срок гарантии оборудования | Указывается конкретное количество месяцев |

4. Сведения о включенных в цену оборудования расходах: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Цена договора: ________________________________ (указать цифрами и прописью).

6. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

7.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, _____________________________________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям конкурсной документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

Приложение № 3

ФОРМА №3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №________

на поставку   мониторов прикроватных.

г. Иркутск                                                                                                            "__"__________ 201__ г.

, в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице   _____________,_ действующего на основании _________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей открытого конкурса (протокол от                 года №                ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять  мониторы прикроватные (далее - оборудование), указанное в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок поставки и ввода оборудования в эксплуатацию не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

1.3. Условия поставки товара: Поставка, отгрузка, ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00.

1.4. Место поставки товара: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100

1.5. Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев, с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование надлежащего качества в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к документации по исполнению Договора.

2.1.2. принять документы, предусмотренные п. 3.9. настоящего Договора, при отсутствии  замечаний к указанным документам.

2.1.3. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

2.2.2. произвести монтаж оборудования с использованием своих расходных материалов, инструментов и оборудования, при необходимости с привлечением услуг автовышки.

2.2.3. руководствоваться действующими инструкциями по безопасности  при монтаже оборудования, соблюдать на объекте необходимые противопожарные мероприятий, мероприятия по технике безопасности.

2.2.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.2.5. своевременно и надлежащим образом поставить Оборудование и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

2.2.6. обеспечивать соответствие поставляемого Оборудования требованиям государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

2.2.7. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Оборудования и в течение гарантийного срока, за свой счет.

2.2.8. гарантировать соответствие поставляемого оборудования требованиям к  качественным характеристикам, установленным  Законодательством Российской Федерации при его использовании и хранении, и нести все расходы по замене дефектного оборудования, выявленного Заказчиком;

2.2.9. отгружать оборудование своими силами и за счет собственных средств.

2.3. стороны обязаны исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка Оборудования осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего Договора.

3.2. Поставщик  не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомляет об этом  Заказчика по  телефону (3952) 46-53-30, факсу (3952) 46-53-42 с указанием времени поставки Оборудования.

3.3. Датой поставки Оборудования считается дата подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика акта приема - передачи Оборудования, и акта ввода в эксплуатацию оборудования. Передача Оборудования представителю Заказчика производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей межотраслевой универсальной формы № М-2, выданной Заказчиком, а также документа, удостоверяющего личность.

3.4. Фамилия представителя Заказчика, номер доверенности и дата ее выдачи указываются в товаросопроводительных документах на Оборудование.

3.5. С момента подписания акта приема - передачи и акта ввода в эксплуатацию Оборудования к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Оборудования.

3.6. Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

3.7. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем оборудования.

3.8. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец),  выпущен не ранее 2014 года, а именно________________.

3.9. При завершении поставки оборудования Поставщик представляет Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:

- накладные;

- счет-фактуры/счета;

- акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию указанные в приложении № 2, № 3 , являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае ненадлежащего оформления документации по исполнению договора Поставщиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Поставщику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

3.10. Приём Заказчиком  Оборудования по количеству осуществляется в момент его получения в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6. При этом Заказчик обязан проверить обеспеченность сохранности Оборудования при перевозке (исправность пломб, наличие защитной маркировки, исправность тары и т.п.) Получатель производит приемку Оборудования по количеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.11.  Приём Заказчиком  Оборудования по качеству осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента осуществления поставки, в присутствии представителя Поставщика, в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7. Получатель производит приемку Оборудования по качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.12. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования приемка забракованного (некачественного) Оборудования  производится с участием представителя Поставщика. Заказчик обязан сохранить забракованное (некачественное) Оборудование, для предъявления их представителю Поставщика. Поставщик обязан вывезти указанное Оборудование, принятое Получателем на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

3.13. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием некачественного Оборудования на ответственное хранение, хранением, возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

3.14. В случае несоответствия поставленного Оборудования требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования, Поставщик обязан произвести замену ненадлежащего Оборудования, Оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.15. Претензии по количеству и качеству Оборудования предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения обнаружения несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования.

3.16. Претензии по качеству поставляемого оборудования принимаются Поставщиком в течение всего срока гарантии товара при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

3.17. Претензии по качеству Товара предъявляются Заказчиком Поставщику в течение  всего срока гарантии на Оборудование, при условии наличия составленного акта приема-передачи.

3.18. Претензия  Поставщику может быть вручена лично его представителю или направлена по почте (в том числе по электронной почте либо по факсу).

3.19. По итогам приемки оборудования при наличии документов, указанных в пп. 3.9., 2.2.6.  Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик оборудования  Заказчик подписывает акт-приема передачи.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет                                рублей.

4.1.1. Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке товара до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

4.1.2. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику Дополнительное соглашение к Договору на изменение реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4. Оплата производится по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестидесяти) календарных дней на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта ввода в эксплуатацию оборудования, но не позднее 31.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки (штраф, пени), подлежащей оплате Поставщиком за нарушение сроков поставки оборудования, за ненадлежащее исполнение Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.6. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Государственный заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор подписан сторонами «_____» _____________  201__ г.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного  выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

6.5. Под ненадлежащим исполнением Договора понимается:

-поставка оборудования, не соответствующего условиям Договора;

-просрочка исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором свыше 15 календарных дней;

-нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленных Договором.

6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять  свои обязательства  по  Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

8. СПОРЫ

8.1.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

8.9. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение №1 «Спецификация на поставляемое оборудование».

10.2. Приложение №2 «Акт  ввода в эксплуатацию».

10.3. Приложение №3 «Акт приема-предачи».

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 БИК 042520001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________ / П.Е.Дудин / | _________________________/ / |

Приложение №1

к  договору

№        от «___» __________ 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № п/п | Наименоване товара | Фирма-производитель, страна изготовления | Функциональные, технические характеристики (потребительские свойства) | Год изготовления | Единица измерения | Количе ство | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сумма прописью:

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________/П.Е.Дудин/ М.П. | ________________/_________________/ М.П. |

Приложение 2

к договору

№             от ________2015  г.

Акт ввода в эксплуатацию

г. Иркутск

“____”____________20__г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Представители

Получателя

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители

Поставщика (завода изготовителя)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основание получения оборудования (государственный контракт, иной документ):

________________________________________№                     от       “      ”                 20  г.

1.Наименование оборудования_________________________________________________

Марка (модель, тип) __________________________________________________________

Заводской номер № _______________________Год выпуска “_____ ”________________г.

Предприятие – изготовитель___________________________________________________

Фирма-поставщик____________________________________________________________

(Почтовый адрес, телефон, факс)

____________________________________________________________________________

2.Дата получения оборудования Получателем “______”____________ 20   г.

3. Работы по вводу в эксплуатацию проведены с “______” ____________ 20    г.   по

“______” ______________ 20   г. предприятием (далее - Исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, почтовый адрес, тел., контактное лицо).

Договор с Поставщиком №_______________ от _______________(копия прилагается)

Получатель                                                                                                                 Поставщик

4. В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дефекты___________________________________________________________устранены

Дефекты ______________________________________________________не устранены по причине_____________________________________________________________________

5.Оборудование____________________________________________________________________________соответствует/ не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно/не годно к дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть)

6.Претензии к заводу-изготовителю (поставщику)______________________________________

____________________________________________________________________________

7.Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации __________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________проведен.

8.Заключение комиссии _______________________________________________________

9.Гарантийный срок эксплуатации до ______________________________

Подписи членов комиссии:

Получатель                                                                                                                 Поставщик

М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение 3

к договору

№ ______ от ________201  г.

Акт приема-передачи №___________

г. Икутск                                                                                                       “____”____________20__г.

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице _______________________________________________________________,

действующий на основании _____________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ «ИОКБ»), именуемое в дальнейшем  «Получатель», в лице Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Основание для передачи: ____________________________№___________от «______»________________20   г.

Стоимость передаваемого оборудования

____________________________________________________________________________

Поставщик передает, а  получатель принимает  следующее оборудование:

наименование _______________________________________________________________

модель _____________________________________________________________________

производитель_______________________________________________________________

серийный номер ______________________год выпуска “_____ ”________________г.

комплектация:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Вместе с оборудованием передается:

| № п.п | Наименование документа | № документа, срок действия (дата выдачи) | Отметка о передаче (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение с приложением (копия) |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением (копия) |  |  |
| 5 | Гарантийный талон |  |  |
| 6 | Эксплуатационная документация: Паспорт Формуляр Руководство по эксплуатации (Инструкция пользователя) |  |  |
| 7. | Другие документы: |  |  |

Передаваемое оборудование осмотрено

____________________________________________________________________________

ФИО, должность  подпись должностного лица Получателя

Результат осмотра:

1. претензий по внешнему виду. Комплектации, передаваемым документам нет

Подпись: ______________

2.Имеются замечания:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________

Подпись Получателя______________________________

Подпись Поставщика_____________________________

ПОЛУЧИЛ:                                                                      ПЕРЕДАЛ:

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

М.П.                                                                           М.П.

.